|  | Услуги по техническому обслуживанию многоквартирного дома и текущему ремонту общего имущества в МКД: |
| --- | --- |
| Наименование работ; Периодичность выполнения. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома:. Внутридомовое инженерное оборудование. Центральное отопление:. - сезонные обходы и осмотры системы теплоснабжения; два раза в год. - обходы и осмотры тепловых пунктов в отопительный период; ежедневно. - регулировка, ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры; планово 1 раз в год при сезонной подготовке, по мере выявления согласно графику. - обслуживание общедомовых приборов учета и регулирования; один раз в год. - гидравлические испытания и промывка систем центрального отопления; один раз в год. - утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях; по мере выявления дефектов. - устранение не прогрева отопительных приборов, включая жилые помещения; по мере выявления. . Водопровод и канализация, горячее водоснабжение. - сезонные обходы и осмотры систем; два раза в год планово. - ремонт, ревизия, замена запорной арматуры на системах водоснабжения; планово – раз в год, по мере выявления. - уплотнение сгонов, устранение не плотностей резьбовых соединений; по мере выявления. - прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения; По мере выявления. - утепление трубопроводов; по мере выявления. - проверка исправности канализационной вытяжки; один раз в год. - прочистка внутридомовой канализационной сети; по мере выявления засоров. - ремонт, замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; по мере выявления. - устранение течи на внутридомовых инженерных сетях; по мере выявления. Электроснабжение. - обходы и осмотры систем в местах общего пользования; по графику. - замена предохранителей автоматических выключателей и пакетных переключателей в этажных щитах и ВРУ, а также выключателей, потолочных и настенных патронов в местах общего пользования; по мере выявления. - замена перегоревших электроламп в местах общего пользования; Не более 4-х электроламп на 1 световую точку. - укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки в местах общего пользования; По мере выявления. - очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах; 4 раза в год. - ремонт запирающих устройств; По мере выявления. - снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков; ежемесячно. - техническое обслуживание электроплит в жилых помещениях; Один раз в год. - замена вышедших из строя конфорок, переключателей электроплит в квартирах; По мере выявления. - проверка заземления электрокабелей; Один раз в год. - замеры сопротивления изоляции; Один раз в три года. - проверка заземления оборудования; Ежемесячно. Газоснабжение (техническое обслуживание внутридомового газового оборудования силами специализированной организации). - визуальная проверка соответствия нормативным требованиям установки оборудования и прокладки газопроводов в помещении; Один раз в три года. - проверка состояния окраски и креплений газопровода, целостность футляров в местах прокладки через конструкции здания; Один раз в три года. - проверка герметичности соединений арматуры и газопроводов; Один раз в три года. - проверка укомплектованности оборудования; один раз в три года. - проверка кранов, установленных на газопроводе; один раз в три года. - проверка наличия тяги дымоходов и вентканалов; один раз в три года. - смазка кранов газового оборудования; один раз в три года. - проверка автоматики безопасности; один раз в три года. - инструктаж по правилам пользования газовыми приборами; один раз в три года. У газовых водонагревателях дополнительно проверяется:. - отсутствие смещения основной и запасной горелок; один раз в три года. - состояние теплообменников; один раз в три года. - состояние водяной части блок - крана; один раз в три года. Конструктивные элементы здания. Стены, перегородки и фасады. - плановые частичные осмотры; 2 раза в год. - усиление, смена участков деревянных перегородок; Данные виды работ выполняются по ежегодно составленным планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе элементов не более 15 % от общего объема в жилом здании). - заделка трещин. - восстановление штукатурки в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях. - заделка отверстий, гнезд, борозд. -отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен, представляющих опасность (штукатурки, облицовочной плитки); По мере выявления. - восстановление аншлагов, домовых номерных знаков, подъездных указателей;; По мере выявления. - укрепление козырьков, ограждений и перил крылец; По мере выявления. Крыши и водосточные системы. - плановые и частичные осмотры; 2 раза в год. - уборка мусора и грязи с кровли; 2 раза в год. - удаление снега и наледи с кровель; В зимний период. - укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб, металлических покрытий парапета, ограждений карниза; По мере выявления. - прочистка системы внутреннего водостока; По мере выявления. - закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; Один раз в год, по мере выявления. - укрепление звеньев, водоприемных воронок, колен, промазка кровельных фальцев; По мере выявления. Оконные и дверные заполнения. - плановые и частичные осмотры; 2 раза в год. - замена разбитых стекол в дверных и оконных заполнениях (кроме квартир), установка или ремонт оконной, дверной арматуры, смена оконных и дверных приборов; По плану один раз в год, по мере выявления дефектов. - установка и укрепление пружин; По плану один раз в год, по мере выявления дефектов. - закрытие подвальных дверей и лазов на замки; По мере выявления. - закрытие и раскрытие продухов; 2 раза в год. Планово-предупредительный ремонт. Фундамены. - заделка и расшивка швов, трещин, фундамента стен и др.; устранение мест, деформаций путем усиления, стяжки и др.; Данные виды работ выполняются по ежегодно составленным планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе элементов не более 15 % от общего объема в жилом здании). - устройство и ремонт вентиляционных продухов. - восстановление приямков, входов в подвалы. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей. - заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок; Данные виды работ выполняются по ежегодно составленным планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе элементов не более 15 % от общего объема в жилом здании). - ремонт ступеней лестничных маршей. - частичная замена и укрепление металлических перил. - то же, элементов деревянных лестниц. - восстановление приямков, входов в подвалы. - устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, козырьков над входами в подвал. Полы. - замена отдельных участков полов и покрытия полов в подъездах; Данные виды работ выполняются по ежегодно составленным планам, исходя из состояния, сроков эксплуатации (при удельном весе элементов не более 15 % от общего объема в жилом здании). - все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестничных клетках, подвалах, чердаках); по мере выявления дефектов (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании). Центральное отопление. - смена участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры; один раз в год (по плану подготовки к зиме при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании). - утепление труб, приборов. - восстановление разрушенной тепловой изоляции. Холодное и горячее водоснабжение. - устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена участков трубопроводов, восстановление разрушенной изоляции трубопроводов; один раз в год (по плану подготовки к зиме при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании). - утепление и замена арматуры водонапорных баков на чердаке. - ремонт насосов и электромоторов, замена отдельных насосов иэлектромоторов малой мощности. Канализация. - замена участков трубопроводов фасонных частей; по плану (при удельном весе заменяемых элементов не более 15% от общего объема в жилом здании). |